# PRÁCTICA “Circuito LED intermitente/parpadeante ajustable con temporizador IC 555”

Nombre de alumno: 	Grupo:

Circuito LED con parpadeo/intermitente ajustable usando un temporizador IC 555 y otros componentes electrónicos. Este circuito enciende y apaga un LED o cualquier dispositivo de salida a intervalos regulares. La duración entre los parpadeos sucesivos del LED se puede ajustar con un potenciómetro.

## Componentes necesarios

- Circuito integrado temporizador 555

- LED o cualquier dispositivo de salida

- Condensador de 10 uF

- Resistencias: 100K, 1K, 220R

- Tablero de circuitos

- Algunos conectores de placa de pruebas

- Fuente de alimentación de (5-12) V

- Potenciómetro (opcional)

- Módulo de relé (opcional)

Diagrama de circuito

Las resistencias R1 y R2, junto con el condensador C1, controlan la frecuencia de parpadeo. Mientras que el condensador C1 y la resistencia R1 influyen en el tiempo de encendido y apagado del LED, la resistencia R2 solo controla el tiempo de encendido. Por lo tanto, si desea probar diferentes valores de resistencia y modificar la frecuencia de parpadeo, puede experimentar modificando el valor de la resistencia R2.